Módulos y Placas

1x Fuente 12V

1x Módulo Step-down LM2596S

1x ESP32 (Versión de 30 pines, basado en los dos headers de 15 pines).

1x ESP32-CAM (Módulo de cámara para la lectura de los QR).

1x Pantalla CYD (Cheap Yellow Display).

1x Módulo INA219 (Sensor de corriente y voltaje).

Semiconductores

1x 2SJ294 (MOSFET Canal P) - Controla la rama de "+12V" para la CARGA.

1x 2SK2806 (MOSFET Canal N) - Controla la rama a GND para la DESCARGA.

1x BC548 (Transistor BJT NPN) - Actúa como driver para conmutar el MOSFET Canal P.

Resistencias

1x 1kΩ (R1) - Resistencia de base para el BC548.

1x 1.2kΩ (R7 superior) - Parte del divisor resistivo para leer el voltaje de la batería (BAT_V).

1x 100kΩ (R? inferior, figura como R7 también) - Divisor de tensión para el sensor NTC.

2x 220kΩ (R3 superior y R5) - Resistencias de Pull-up y Pull-down para asegurar el estado de los gates de los MOSFETs.

2x 470Ω (R8 en el divisor de tensión y R3 inferior en el gate del MOSFET N).

Capacitores

1x 0.1µF (C3 / 100nF) - Para filtrado en la lectura analógica de la batería.

Sensores

1x Termistor NTC 100K (Se conecta al puerto TEMP_SEN).

Conectores y Borneras

2x Tiras de pines hembra (Zócalos) de 15 pines (Para el ESP32).

1x Tira de pines hembra de 6 pines. (Para el INA219)

3x Conectores de 4 pines (headers JST Para CYD, ESP32-CAM y Resistencia de descarga).

1x Conectores de 2 pines (Sensor NTC)

2x Borneras a tornillo KF301 2 pines (Entradas +12V/GND y Batería).

1x Conector Jack DC Hembra